24V/6S BMS 项目文档

基于当前 new_bms 代码、网表、PDF 与旧版 UPS 文档写法整理

| 版本 | v0.3 / Word 初版 |
| --- | --- |
| 分支 | wordflow |
| 范围 | STM32G0B1CBT6、BQ76952、SC8815、FDCAN、OLED、EEPROM、Debug CLI |
| 规则 | 按旧 Word 教学节奏写；事实按当前证据落地；缺图/缺实测写 TODO |

阅读说明 本文按旧 UPS 项目文档的讲义节奏组织：先讲项目和硬件，再讲工程配置、接口层代码和 APP 业务。未实测、未截图、未确认的内容保留 Unknown / Conflict / //TODO。

# 目录

1. 项目概述

2. BMS 与本项目需求

3. 本项目总体架构

4. 项目基础搭建：CubeMX、工程与 FreeRTOS

4.1 CubeMX 芯片与外设

4.2 main.c 只做初始化和进入 APP

4.3 APP 层初始化顺序

4.4 FreeRTOS 三个任务

5. BQ76952 电池监控芯片

5.1 BQ 与当前硬件连接

5.2 BQ 初始化的第一目标：读到 Device Number

5.3 BQ 初始化不会直接开主 FET

5.4 BQ 的周期任务读什么

6. BQ76952 接口层：CRC、读写与 Data Memory

6.1 CRC8 先保留开关

6.2 Direct command 读写

6.3 Subcommand 与 transfer buffer

6.4 Data Memory 必须在 ConfigUpdate 中写

7. BQ76952 APP 层：配置、采样、估算、均衡、FET

7.1 Data Memory 配置讲解

7.2 单体电压不是连续 Cell1..Cell6

7.3 电流方向必须实测

7.4 温度资源先能读，再谈保护

7.5 SOC、SOH 与均衡

7.6 FET 控制

8. SC8815 充电控制芯片

9. SC8815 接口层与充电请求状态机

9.1 为什么用软件 IIC

9.2 初始化只进入 standby monitor

9.3 充电不是直接拉 GPIO

9.4 寄存器 guard

9.5 状态和 ADC 监控

10. 电源状态机：BQ 与 SC8815 如何协同

10.1 正常运行

10.2 顶端均衡为什么会停充

10.3 BQ shutdown 后为什么只让 SC 唤醒

10.4 故障策略

11. OLED、EEPROM、FDCAN 与串口诊断

11.1 OLED

11.2 EEPROM

11.3 FDCAN

11.4 USART1 Debug CLI

12. 构建、内存与初版 bring-up 顺序

13. Unknowns

14. Conflicts

15. Evidence Index

# 1. 项目概述

本项目要做的是一套 24V/6S 锂电池 BMS 与充电管理固件。它不是单独的电芯采样程序，也不是单独的充电芯片驱动，而是让主控 MCU 同时管理两条功率相关链路：

BQ76952 链路：负责 6 串电芯电压、电流、温度、保护、均衡和主 CHG/DSG FET。

SC8815 链路：负责从 24V 输入到 6S 电池包的升降压充电控制。

外围链路：FDCAN 用于车身/上位通信，OLED 用于现场显示，EEPROM 用于参数存储，USART1 Debug CLI 用于 bring-up。

旧版 UPS 文档的价值是写作方式：先讲 UPS/BMS 背景，再讲芯片和硬件，再讲工程搭建、接口层代码和 APP 调用。本项目沿用这个读法，但不能沿用旧 BQ76930 的寄存器事实。BQ76952 使用 direct command、subcommand、Data Memory 和 transfer buffer checksum；SC8815 又是一条独立的充电芯片链路，所以本文按当前项目重新写。

本项目的主控是 STM32G0B1CBT6，CubeMX 工程启用了 FDCAN1、I2C1、I2C2、RTC、TIM3、USART1；当前固件已经进入 FreeRTOS 三任务模型。旧文档或早期蒸馏材料如果把当前工程理解成裸机主循环，应视为过期结论。

本节出处：bms24v_platform/bms24v_platform.ioc:32-45、bms24v_platform/bms24v_platform.ioc:77、App/App_Main.c:18-20、App/App_Main.c:107-117、docs/rules/hardware_rules.md:23-124、docs/wordflow/bms_document_skill.md:8-23。

# 2. BMS 与本项目需求

BMS 的核心工作不是“把电压读出来”这么简单。对一个 6S 电池包来说，它至少要回答四个问题：

每一串电芯是否处在安全电压范围内。

充电和放电电流是否超过当前硬件和电芯能力。

电芯温度、采样电阻温度、FET 温度是否允许继续充放电。

当某一串接近满电或压差过大时，是否需要停充或做均衡。

本项目使用 6 串三元锂 21700，最高满充电压按 25.2V 处理；用户确认目标运行电流为充电 5A、放电 10A。软件初期不会直接把所有能力打满，SC8815 bring-up 初期先保守限流，BQ 的电流方向、零点和增益也必须上板确认。用户已明确确认 BQ 低边采样电阻按 5mΩ 处理，所以文档、代码和保护阈值均以 5mΩ 为当前基线。

这也是为什么本文把“必须实测”的内容放在章节末尾：BMS 项目里，能从源码和网表确定的是连接关系、初始化顺序、配置值和软件策略；真正的电流方向、温升、FET 状态、均衡热路径，只能由实物测试确认。

本节出处：docs/rules/hardware_rules.md:23-29、docs/rules/hardware_rules.md:48-57、docs/rules/hardware_rules.md:81-84、docs/wordflow/manual_confirmations.md:7、Int/Int_BQ76952_BSP.h:17、App/App_BatMan_Config.c:30-41。

# 3. 本项目总体架构

当前硬件可以按“BMS 板”和“控制/充电板”理解。BMS 板上有 BQ76952、电芯采样、均衡、电流采样和主 FET；控制板上有 STM32G0B1CBT6、SC8815、OLED、EEPROM、FDCAN、USART1 和跨板接口。两块板之间通过 BMS 相关接口连接 I2C1、ALERT、WAKE/SHUT/ONLINE 等信号。

BMS 板原理图整页

图 1：BMS 板原理图整页，用于定位 BQ76952、6S 电芯采样、均衡支路、低边电流采样和主 FET。

出处：docs/wordflow/assets/new_bms_board-1.png；网表 official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:23-34、official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:168-169、official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:285-291。

控制板充电路径与 SC8815

图 2：控制板第 1 页，用于定位 24V 输入、SC8815、VBUS/BMS+ 和充电功率路径。

出处：docs/wordflow/assets/new_control_page1-01.png；网表 official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:2-34、official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:188-191。

控制板与 BMS 跨板连接

图 3：控制板第 3 页，用于定位 BMS 跨板接口、I2C1、ALERT、OLED/EEPROM、FDCAN 等控制侧连接。

出处：docs/wordflow/assets/new_control_page3-03.png；网表 official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:319-325、official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:477-484、official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:499-533。

从软件看，当前工程保持了旧项目常见的 App / Com / Int 分层：

Int_*：直接面对芯片、总线、寄存器和 GPIO，例如 Int_BQ76952、Int_SC8815、Int_CanFd、Int_OLED、Int_EEPROM。

Com_*：放纯算法和参数，例如 SOC、SOH、电池参数、BQ 温度换算。

App_*：放业务流程、状态机、任务、显示和调试命令，例如 App_BatMan、App_SC8815、App_Power、App_DebugCli。

下面这张图是为了帮助读代码，不替代原理图。

硬件-软件总体关系图（说明图）

本节出处：CMakeLists.txt:55-100、App/App_Main.c:8-15、Int/Int_BQ76952.h:63-121、Int/Int_SC8815_BSP.h:26-82、docs/rules/hardware_rules.md:31-124。

# 4. 项目基础搭建：CubeMX、工程与 FreeRTOS

旧 UPS 文档会先让读者从 CubeMX 和 Keil 看到项目是如何搭起来的。本项目也应该这样读：先看 CubeMX 配了什么，再看 main.c 做了什么，最后看 APP 层创建了哪些任务。

## 4.1 CubeMX 芯片与外设

CubeMX 当前选择的芯片为 STM32G0B1CBT6，封装为 LQFP48。外设启用了 FDCAN1、I2C1、I2C2、RTC、TIM3、USART1。时钟使用 8MHz HSE 进入 PLL，系统频率 64MHz，RTC 使用 LSE。

关键引脚可以按功能记：

BQ76952：PB6/PB7 为 I2C1，PB4 为 BQ_INT/ALERT falling EXTI。

SC8815：PA6/PA7 为 GPIO 开漏上拉的软件 IIC，PB1 为 SC8815_CE_N，PB0 为 SC8815_PSTOP，PA5 为 INT。

OLED/EEPROM：PA11/PA12 为 I2C2。

FDCAN：PB8/PB9 为 RX/TX。

Debug CLI：PA9/PA10 为 USART1 TX/RX。

蜂鸣器：PB5 为 TIM3_CH2 PWM。

TODO //TODO 此处应该放 CubeMX Pinout 总览图，用于证明 MCU 引脚分配。当前可引用的文字证据是 bms24v_platform/bms24v_platform.ioc:90-165。

TODO //TODO 此处应该放 CubeMX Clock Configuration 图，用于证明 HSE->PLL 64MHz 和 RTC LSE。当前可引用的文字证据是 bms24v_platform/bms24v_platform.ioc:212-249。

本节出处：bms24v_platform/bms24v_platform.ioc:32-45、bms24v_platform/bms24v_platform.ioc:90-165、bms24v_platform/bms24v_platform.ioc:211-249、bms24v_platform/bms24v_platform.ioc:260-265。

## 4.2 `main.c` 只做初始化和进入 APP

当前 main.c 的职责很干净：HAL 初始化、系统时钟、GPIO/RTC/FDCAN/I2C/UART/TIM 初始化，打印启动信息，然后进入 App_Main()。业务逻辑不放在 main.c，这和旧项目“主函数只搭框架”的教学习惯一致。

HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init();
MX_RTC_Init();
MX_FDCAN1_Init();
MX_I2C2_Init();
MX_USART1_UART_Init();
MX_I2C1_Init();
MX_TIM3_Init();
Bringup_UartPrint("BMS24V 平台安全启动\r\n");
App_Main();

代码出处：bms24v_platform/Core/Src/main.c:95-121。

## 4.3 APP 层初始化顺序

App_Main_Init() 先初始化 LED、CANFD、EEPROM、OLED，再初始化 SC8815、BQ76952、电源策略和 CLI。这个顺序有实际意义：SC8815 初始化后只进入“可通信但不充电”的 standby monitor；BQ 初始化后默认保持主 FET 关断；最后由 App_Power 统一决定什么时候允许充电、放电或唤醒。

Int_Led_Init();
(void)Int_CanFd_Init();
(void)Int_EEPROM_Init();
App_OLED_Init();
App_SC8815_Init();
App_BatMan_Init();
App_Power_Init();
App_DebugCli_Init();

代码出处：App/App_Main.c:79-98。

## 4.4 FreeRTOS 三个任务

当前不是裸机 while 循环，而是三个 FreeRTOS 任务：

batman_task：1s 周期，先执行 App_BatMan_Task() 采样和估算，再执行 App_Power_Task() 推进功率策略。这样功率策略读到的是同一周期更新后的 BQ 快照。

sc8815_task：1s 周期，读取 SC8815 STATUS/ADC，并处理充电请求状态机。

debug_cli_task：20ms 周期，处理 USART1 调试命令和 VOFA/BQ 监控输出。

xTaskCreate(batman_task, "batman_task", 768, NULL, 3, NULL);
xTaskCreate(sc8815_task, "sc8815_task", 512, NULL, 2, NULL);
xTaskCreate(debug_cli_task, "debug_cli_task", 512, NULL, 1, NULL);
vTaskStartScheduler();

代码出处：App/App_Main.c:18-20、App/App_Main.c:22-70、App/App_Main.c:101-117。

FreeRTOS 配置出处：bms24v_platform/MDK-ARM/FreeRTOS/include/FreeRTOSConfig.h:19、bms24v_platform/MDK-ARM/FreeRTOS/include/FreeRTOSConfig.h:24、bms24v_platform/MDK-ARM/FreeRTOS/include/FreeRTOSConfig.h:27。

TODO //TODO 此处应该放 Keil 工程分组截图，用于证明 App/Com/Int/Core/FreeRTOS 的工程组织。当前可引用的文字证据是 CMakeLists.txt:55-100 和 bms24v_platform/MDK-ARM/bms24v_platform.uvprojx 文件存在。

# 5. BQ76952 电池监控芯片

旧文档讲 BQ76930 时，先讲芯片能力和关键引脚，再讲唤醒、CRC、I2C 读写、寄存器配置、采样、保护和均衡。本项目可以保留这个教学顺序，但必须换成 BQ76952 的协议模型。

BQ76952 在本项目中承担四个角色：

采集 6S 单体电压、Stack/Pack 电压、CC2 电流、IC/TS 温度。

按 Data Memory 配置硬件保护，例如 CUV/OCC/OCD/SCD/OTC/OTD。

通过 FET control 参与主 CHG/DSG/PCHG/PDSG 功率路径管理。

通过 host balance mask 执行 MCU 指定的单路均衡。

## 5.1 BQ 与当前硬件连接

当前 BQ76952 位于 BMS 板，控制板通过跨板接口连到 BQ 的 I2C、ALERT、WAKE/SHUT/ONLINE 等信号。电芯接口为 1x7P，连接 6S 电芯；电流采样为低边采样，R18 按用户确认值 5mΩ/6W 处理。

需要特别注意的是，当前 6S 并不是软件直觉里的 BQ Cell1 到 Cell6 连续映射。项目规则和代码均按物理 cell0..5 对应 BQ Cell1/2/6/9/12/16 处理。这个点后面采样代码会再次出现，不能凭连续串号改代码。

本节出处：docs/rules/hardware_rules.md:69-84、official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:23-34、official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:168-169、docs/wordflow/manual_confirmations.md:7。

## 5.2 BQ 初始化的第一目标：读到 Device Number

App_BatMan_Init() 是 BQ 业务入口。它的前半段不是为了马上开 MOS，而是为了确认通信链路真的成立：

先复位 APP 状态和 OLED 状态。

初始化 BQ 板级通信，并在第一条 BQ 命令前确定 CRC 模式。

执行 BQ reset，等待芯片稳定。

读取 Device Number，作为 I2C 地址、subcommand 帧和读回长度的第一道硬确认。

App_BatMan_ResetState();
App_BatMan_InitAlgorithms();
Int_BQ76952_InitBoard();
Int_BQ76952_SetCrcEnabled(APP_BATMAN_CRC_BOOT_ENABLE != 0u);
ret = Int_BQ76952_Reset();
App_BatMan_BusyDelayMs(APP_BATMAN_BQ_RESET_SETTLE_MS);
ret = Int_BQ76952_ReadSubcommand(BQ76952_SUBCMD_DEVICE_NUMBER, data, 2u);

代码出处：App/App_BatMan.c:216-270。

写作说明：旧项目会先讲“重置 BQ 再唤醒”，本项目的实际入口是 reset + Device Number 读回，后续如果加入 TS2 WAKE/RST_SHUT 的 GPIO 时序，应在 BSP 层补图和补代码。

## 5.3 BQ 初始化不会直接开主 FET

旧 BQ76930 文档里常见的写法是配置 SYS_CTRL2.CHG_ON/DSG_ON。本项目不能这样讲。当前 BQ76952 初始化进入 ConfigUpdate 写 Data Memory，退出后先禁用 Sleep、清启动告警，并明确保持 CHG/DSG/PCHG/PDSG 关断。主功率路径由 App_Power 根据采样、故障、充电器和温度条件统一释放。

if (Int_BQ76952_EnterConfigUpdate() != INT_BQ76952_OK) { return; }
if (!App_BatMan_ConfigBq()) { (void)Int_BQ76952_ExitConfigUpdate(); return; }
if (Int_BQ76952_ExitConfigUpdate() != INT_BQ76952_OK) { return; }
ret = Int_BQ76952_SendSubcommand(BQ76952_SUBCMD_SLEEP_DISABLE);
App_BatMan_ClearStartupAlarms();
if (App_BatMan_KeepMainFetsOff() != INT_BQ76952_OK) { return; }

代码出处：App/App_BatMan.c:273-344。

配置出处：App/App_BatMan_Config.c:238-318。

## 5.4 BQ 的周期任务读什么

初始化通过后，App_BatMan_Task() 每 1s 执行一次完整采样和估算。顺序固定为：单体电压、Stack/Pack、电流、温度、BQ 状态、软件故障摘要，然后更新 RC 模型、SOH、SOC、均衡、OLED 和调试输出。

App_BatMan_Sample();
App_BatMan_UpdateRcModel(interval_ms);
App_BatMan_UpdateHealth(interval_ms);
App_BatMan_UpdateSoc(interval_ms);
App_BatMan_UpdateBalance(interval_ms);
App_BatMan_UpdateRuntimeOledStatus();
App_BatMan_UpdateDebugOutput(interval_ms);

代码出处：App/App_BatMan.c:365-379。

# 6. BQ76952 接口层：CRC、读写与 Data Memory

BQ76952 的接口层不能再按“单字节寄存器表”讲。当前 Int_BQ76952 对外提供几类接口：

direct command 读写。

command-only subcommand。

读回型 subcommand。

带数据 subcommand。

Data Memory 读写。

ConfigUpdate 进入/退出轮询。

host balance mask 写入。

本节出处：Int/Int_BQ76952.h:63-121、Int/Int_BQ76952.c:329-625。

## 6.1 CRC8 先保留开关

硬件规则要求 BQ 默认 I2C CRC 开启，INT 层必须保留 CRC 支持与开关。当前代码实现了 CRC8，并在 direct read/write 中根据 s_bq76952_crc_enabled 选择普通 I2C 帧或带 CRC 帧。这个设计适合 bring-up：如果实物 CRC 状态和默认值不一致，可以通过调试命令或启动配置切换，而不是重写驱动。

static uint8_t Int_BQ76952_Crc8Update(uint8_t crc, uint8_t data)
{
    crc ^= data;
    for (uint8_t bit = 0u; bit < 8u; bit++)
    {
        crc = (crc & 0x80u) ? (uint8_t)((crc << 1u) ^ BQ76952_CRC8_POLY)
                            : (uint8_t)(crc << 1u);
    }
    return crc;
}

代码出处：Int/Int_BQ76952.c:27-52。

direct read/write 出处：Int/Int_BQ76952.c:329-483。

## 6.2 Direct command 读写

direct command 用于读取 BQ 的普通命令值，例如单体电压、Stack 电压、CC2 电流、状态寄存器。当前代码会检查空指针、长度范围、HAL I2C 返回值；如果启用 CRC，还会逐字节校验 BQ 返回的 CRC。

Int_BQ76952_StatusTypeDef Int_BQ76952_ReadDirect(uint8_t command,
                                                 uint8_t *data,
                                                 uint8_t len)
{
    if (data == NULL) { return INT_BQ76952_ERROR_PARAM; }
    if ((len == 0u) || (len > INT_BQ76952_DIRECT_MAX_LEN))
    {
        return INT_BQ76952_ERROR_LENGTH;
    }
    ...
}

代码出处：Int/Int_BQ76952.c:329-418。

## 6.3 Subcommand 与 transfer buffer

读 Device Number、Manufacturing Status 这类内容时，当前代码先把 subcommand 写到 BQ76952_SUBCMD_ADDR_LSB，等待 BQ 准备 transfer buffer，再读回数据。Data Memory 的读法也类似，只是写入的是 Data Memory 地址。

ret = Int_BQ76952_WriteDirect(BQ76952_SUBCMD_ADDR_LSB, command, 2u);
if (ret != INT_BQ76952_OK) { return ret; }
HAL_Delay(INT_BQ76952_SUBCMD_RESPONSE_DELAY_MS);
return Int_BQ76952_ReadTransfer(subcommand, data, len);

代码出处：Int/Int_BQ76952.c:496-517、Int/Int_BQ76952.c:526-551。

## 6.4 Data Memory 必须在 ConfigUpdate 中写

BQ 的 Data Memory 配置不是随时乱写的。当前 APP 先进入 ConfigUpdate，写配置，再退出 ConfigUpdate；进入和退出都会轮询 CFGUPDATE 位，超时就失败。这个流程比“写寄存器然后继续跑”慢一些，但对 BMS 是必要的，因为半配置比配置失败更危险。

ret = Int_BQ76952_SendSubcommand(BQ76952_SUBCMD_SET_CFGUPDATE);
...
ret = Int_BQ76952_ReadCfgUpdateBit(&is_cfg_update);
if (is_cfg_update) { return INT_BQ76952_OK; }

代码出处：Int/Int_BQ76952.c:566-625；APP 调用出处：App/App_BatMan.c:273-313。

# 7. BQ76952 APP 层：配置、采样、估算、均衡、FET

## 7.1 Data Memory 配置讲解

App_BatMan_ConfigBq() 只写当前项目已经有硬件依据和 bring-up 目标的最小集合：6S 映射、5mΩ CC Gain/Capacity Gain、保护阈值、FET 策略、均衡策略和 FET protection routing。这里不应该凭经验补齐所有 BQ 可配项。

重点配置可以按下面的顺序读：

DA_CONFIGURATION 和 VCELL_MODE：告诉 BQ 当前是 6S 稀疏采样映射。

CC_GAIN 和 CAPACITY_GAIN：按 5mΩ 采样电阻配置，让 APP 层电流读数保持 1:1。

CUV/OCC/OCD/SCD/OTC/OTD：给 BQ 自己的保护路径设置硬后备阈值。

FET_OPTIONS 和 CHG_PUMP_CONTROL：上电后主 FET 默认关断，等待 MCU host control。

BALANCING_CONFIGURATION：关闭 BQ 自主均衡，改由 MCU 写 CB_ACTIVE_CELLS。

FET protection routing：明确哪些保护会关 CHG/DSG。

/* 实板低边采样电阻为 5mΩ。 */
App_BatMan_WriteConfigU32(BQ76952_DM_CC_GAIN,
                          APP_BATMAN_DM_CC_GAIN_5_MOHM_IEEE754);
App_BatMan_WriteConfigU32(BQ76952_DM_CAPACITY_GAIN,
                          APP_BATMAN_DM_CAPACITY_GAIN_5_MOHM_IEEE754);

代码出处：App/App_BatMan_Config.c:6-45、App/App_BatMan_Config.c:162-286。

5mΩ 人工确认出处：docs/wordflow/manual_confirmations.md:7。

## 7.2 单体电压不是连续 Cell1..Cell6

采样代码里有一个非常重要的硬件约束：6S 物理电芯对应 BQ Cell1、Cell2、Cell6、Cell9、Cell12、Cell16。代码用数组固定这张映射，并计算 min/max/avg/delta。

static const uint8_t commands[APP_BATMAN_CELL_COUNT] =
{
    BQ76952_CMD_CELL1_VOLTAGE,
    BQ76952_CMD_CELL2_VOLTAGE,
    BQ76952_CMD_CELL6_VOLTAGE,
    BQ76952_CMD_CELL9_VOLTAGE,
    BQ76952_CMD_CELL12_VOLTAGE,
    BQ76952_CMD_CELL16_VOLTAGE
};

代码出处：App/App_BatMan_Sample.c:81-127。

硬件规则出处：docs/rules/hardware_rules.md:76-80。

## 7.3 电流方向必须实测

当前软件约定 current_ma > 0 表示充电，current_ma < 0 表示放电。代码已经把电流方向集中在 APP_BATMAN_CC2_RAW_POLARITY，如果实测方向相反，只改这个极性，不要到处改 SOC、功率状态机和日志。

raw_current_ma = (int32_t)((int16_t)raw_u16) * APP_BATMAN_CC2_RAW_POLARITY;
current_ma = App_BatMan_ScaleCc2CurrentMa(raw_current_ma);
current_a = (float)current_ma / 1000.0f;

代码出处：App/App_BatMan_Sample.c:156-174。

使用出处：App/App_Power.c:383-388。

当前状态：阻值已按 5mΩ 处理，但电流零点、方向和实测增益仍是 Unknown，必须上板标定。

## 7.4 温度资源先能读，再谈保护

当前采样读取 IC、TS1、TS3 温度。TS1/TS3 有效时用于生成 cell temperature；如果 TS 无效，则降级为 IC 温度，避免日志、SOH 和显示全部变成不可读。这个降级是为了 bring-up 可观察，不代表温度保护已经完成标定。

代码出处：App/App_BatMan_Sample.c:177-243。

硬件缺口出处：docs/rules/hardware_rules.md:82、docs/rules/hardware_rules.md:124。

## 7.5 SOC、SOH 与均衡

SOC 当前使用 CC2 电流做库仑积分，低电流时用 OCV 表轻微拉回，显示值再做滤波。SOH 当前记录吞吐量、等效循环、压差、最高温度和 safety fault 次数。均衡策略是 MCU host balance：故障、通信异常、温度越界、压差不足时关闭均衡，否则选择最高串做单路均衡。

这里需要特别注意：当前均衡是“策略已写入代码”，不是“已经热验证通过”。旧文档会配很多均衡截图和测试图，本项目初版只能放 TODO，不能画一张假热图。

代码出处：App/App_BatMan_Estimator.c:138-330、Int/Int_BQ76952.c:554-563。

TODO //TODO 此处应该放单路均衡热验证图，用于证明 CB_ACTIVE_CELLS mask 与物理发热支路一致。当前可引用的文字证据是 App/App_BatMan_Estimator.c:221-305。

## 7.6 FET 控制

初始化阶段，BQ 主 FET 明确保持关断；运行阶段由 App_Power 调用 App_BatMan_SetMainFets() 分别释放 CHG 和 DSG。BQ shutdown 是危险子命令，进入前先关主 FET，避免 BQ 掉电过程中 MOS 处在不明确状态。

Int_BQ76952_StatusTypeDef App_BatMan_KeepMainFetsOff(void)
{
    return App_BatMan_WriteMainFetControl((uint8_t)APP_BATMAN_MAIN_FET_OFF_MASK);
}

代码出处：App/App_BatMan_Config.c:289-318、App/App_BatMan_Config.c:399-417。

# 8. SC8815 充电控制芯片

SC8815 是本项目和旧 UPS 文档差别很大的地方。旧文档核心是 UPS/BMS，当前新项目还多了一条 24V 输入到 6S 电池包的升降压充电链路。这个链路必须单独写清楚，否则容易把 BQ 主 FET 和 SC 充电功率级混在一起。

SC8815 在本项目中只允许做 6S 三元锂充电方向。禁止 OTG、反向输出、反向供电。#CE 低有效，高电平 disable；PSTOP 高电平 standby，低电平才允许功率级工作。软件初始化必须先建立安全态：PSTOP=high、#CE=high，不能在 Init 中启动充电。

当前硬件规则还明确指出一个必须上板前确认的风险：SC8815 VBATS 外部分压目标是 R17=100kΩ、R18=5.1kΩ，但当前网表中 R17/R18 仍显示 0Ω；如果两颗 0Ω 同贴，会通过 VBATS 把 BMS+ 短到 GND。

本节出处：docs/rules/hardware_rules.md:31-57、official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:188-191、Int/Int_SC8815_BSP.h:26-82。

TODO //TODO 此处应该放 SC8815 VBATS 分压实物照片或改焊确认图，用于证明 R17/R18 不会把 BMS+ 短到 GND。当前可引用的文字证据是 docs/rules/hardware_rules.md:48-49 和 official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:188-191。

# 9. SC8815 接口层与充电请求状态机

## 9.1 为什么用软件 IIC

控制板网表把 SC8815 相关网络命名为 I2C3，但项目规则和代码要求 PA6/PA7 用 GPIO 模拟 IIC，并保留线序接反处理。CubeMX 里 PA6/PA7 配置为开漏输出、上拉、默认高电平；这和软件 IIC 的空闲态一致。

本节出处：bms24v_platform/bms24v_platform.ioc:107-122、docs/rules/hardware_rules.md:35-36、Int/Int_SC8815_BSP.h:31-41、Int/Int_SC8815.c:11-12、Int/Int_SC8815.c:562-595。

## 9.2 初始化只进入 standby monitor

App_SC8815_Init() 先清本地快照，再调用 Int_SC8815_InitSafe()。InitSafe 的目标不是充电，而是先输出 PSTOP=1、CE_N=1，随后只进入“可通信但不充电”的 standby monitor。初始化末尾启用 ADC，是为了通过串口观察 VBUS/VBAT/IBUS/IBAT，不等价于启动充电。

(void)Int_SC8815_InitSafe();
App_SC8815_SetStandbyMonitor();
(void)App_SC8815_Check(Int_SC8815_SetAdcEnabled(true));
App_SC8815_Sample();

代码出处：App/App_SC8815.c:281-322、Int/Int_SC8815.c:562-595。

## 9.3 充电不是直接拉 GPIO

App_SC8815_RequestCharge() 是唯一公开充电请求入口。其他模块不应直接写 CE_N/PSTOP 或 SC8815 寄存器来启动功率环路。请求通过队列进入 SC 任务，由 App_SC8815_ApplyChargeRequest() 判断是否满足条件。

进入充电前必须满足：

最近一次 SC 通信正常。

没有 VBUS short。

没有 OTP。

PSTOP 高电平下关键寄存器写入成功。

输入限流和电池侧充电限流设置成功。

ADC/CTRL/MASK 等安全默认配置写入成功。

最后一步才是释放 PSTOP，让 SC8815 离开 standby。

if (!s_sc.comm_ok || s_sc.vbus_short || s_sc.otp)
{
    s_sc.charge_requested = false;
    App_SC8815_SetStandbyMonitor();
    return;
}
...
(void)Int_SC8815_SetChipEnabled(true);
(void)Int_SC8815_SetStandby(false);

代码出处：App/App_SC8815.c:99-119、App/App_SC8815.c:122-204、App/App_SC8815.c:348-354。

## 9.4 寄存器 guard

SC8815 INT 层带有项目 guard，会拒绝 OTG/反向输出、关闭关键保护、运行态修改关键配置等危险写法。这个 guard 的意义是：即使 APP 层以后加命令或调参，也不能绕过本项目硬件安全底线。

本节出处：Int/Int_SC8815_BSP.h:551-572、Int/Int_SC8815.c:338-430。

## 9.5 状态和 ADC 监控

SC 任务每周期先读 STATUS，再读 VBUS/VBAT/IBUS/IBAT 的换算值和 raw 值，然后才消费充电请求。这样最新的 short/OTP/通信失败可以阻止本周期的充电动作。

代码出处：App/App_SC8815.c:215-248、App/App_SC8815.c:330-345。

CLI 出口出处：App/App_DebugCli.c:157-170、App/App_DebugCli.c:111-114。

TODO //TODO 此处应该放 SC8815 sc/scprobe 串口日志截图，用于证明 STATUS/ADC 和线序状态。当前可引用的文字证据是 App/App_DebugCli.c:157-170。

# 10. 电源状态机：BQ 与 SC8815 如何协同

App_Power 是本项目最容易读混的一层。它不是 BQ 驱动，也不是 SC8815 驱动，而是把 BQ 主 FET 和 SC 充电请求协调起来。

核心原则只有一句：BQ CHG MOS 是电池包功率路径，SC 请求是充电功率级开关。无充电器或策略停充时，BQ CHG 可以保持打开，但 SC 不应误启动。

if (!sc_charge_enable)
{
    App_SC8815_RequestCharge(false);
}
if (!App_BatMan_SetMainFets(charge_fet_enable, discharge_enable))
{
    App_SC8815_RequestCharge(false);
    s_power_state = APP_POWER_STATE_FAULT;
    return;
}
App_SC8815_RequestCharge(sc_charge_enable);

代码出处：App/App_Power.c:54-89。

下面这张状态图是代码阅读辅助，不代表已经完成实测。

App_Power 状态机说明图

## 10.1 正常运行

每 1s 的 BQ 任务更新完电芯、电流、温度和故障快照后，App_Power_Task() 判断：

BQ 是否在线。

单体电压是否有效。

SC 是否有有效输入。

SC 是否有 short/OTP/通信故障。

充电温度和放电温度是否允许。

当前电流是否触发软件放电过流。

顶端均衡阶段是否需要先停充。

当一切正常时，状态进入 RUN，允许充电和放电；充电请求还要同时满足输入有效、SC 无故障、温度允许、未满停。

代码出处：App/App_Power.c:321-388、App/App_Power.c:511-522。

## 10.2 顶端均衡为什么会停充

如果最高串已经接近满电，而且电芯压差仍然比较大，继续充电可能把最高串硬顶到过压保护。当前策略是在顶端均衡阶段先停充，给 BQ host balance 留出把最高串拉低的时间。

代码出处：App/App_Power.c:341-379。

## 10.3 BQ shutdown 后为什么只让 SC 唤醒

BQ shutdown 后 REG18 可能掉电，BQ I2C 可能完全无响应。此时不能继续写 BQ FET；只允许 SC8815 在 24V 输入存在时建立 BMS+ 唤醒条件，等待 BQ 恢复采样后再回到正常闭环。

/* BQ 已经不可采样时，不能再写 BQ FET；只允许 SC8815 给 BMS+ 建立唤醒条件。 */
if (input_ok)
{
    App_Power_UpdateWakeState(interval_ms, input_ok, sc_charge_ok);
}

代码出处：App/App_Power.c:96-121、App/App_Power.c:399-468。

## 10.4 故障策略

当前软件会锁存 BQ SCD，不自动重试；低压或放电过流进入 LOW，关闭放电；RC 补偿后仍低于恢复阈值时进入 MONITOR；通信失败、明显异常电芯电压或 safety status 非零会让 BQ APP 摘要 fault_active 置位。

代码出处：App/App_Power.c:390-397、App/App_Power.c:470-510、App/App_BatMan_Sample.c:319-344。

TODO //TODO 此处应该放低限流充电波形或电源截图，用于证明 SC8815 从 standby 进入充电工作态。当前可引用的文字证据是 App/App_SC8815.c:122-204。

# 11. OLED、EEPROM、FDCAN 与串口诊断

## 11.1 OLED

OLED 与 EEPROM 共用 I2C2。当前 OLED 驱动按 SSD1315/SSD1306 类 128x64 I2C 屏实现，有 OLED_GRAM 缓冲、初始化命令和字符串/图形绘制 API。BQ 初始化阶段会先显示 I2C FAIL，Device Number 读成功后再显示 OK，这适合现场判断 BQ 链路是否活着。

出处：docs/rules/hardware_rules.md:87-91、Int/Int_OLED.h:8-30、Int/Int_OLED.c:6-31、Int/Int_OLED.c:427-464、App/App_BatMan.c:224-227、App/App_BatMan.c:269-271。

## 11.2 EEPROM

EEPROM 按 M24C64 8KB、32B/page、A0/A1/A2 接 GND、7-bit 地址 0x50 实现。驱动会做地址范围检查、跨页拆分写入，并提供 write-readback。当前还缺应用层参数 schema，不能假写“已经保存了哪些业务参数”。

出处：Int/Int_EEPROM.h:7-29、Int/Int_EEPROM.c:9-22、Int/Int_EEPROM.c:101-135。

## 11.3 FDCAN

Int_CanFd 当前是 transport bring-up 层：初始化接收所有标准帧，拒收扩展帧和远程帧；发送支持 classic CAN 和 CAN-FD DLC；接收会检查 DLC 和缓冲长度。应用协议 ID、缩放、字节序、控制命令还没有 ICD，不能写成已完成。

出处：Int/Int_CanFd.c:68-115、Int/Int_CanFd.c:117-198、docs/rules/hardware_rules.md:94-100。

## 11.4 USART1 Debug CLI

Debug CLI 是当前 bring-up 的主要人工验证入口。已有 help 文本和命令包括 diag、bq、bqfast、sc、scprobe、charge on/off、vofa、pdsg probe 等。初版上板时，不要先追求 CAN 协议闭环，先用 CLI 把 BQ Device Number、SC STATUS/ADC、电流方向和 FET 状态确认下来。

出处：App/App_DebugCli.c:111-181、App/App_DebugCli.c:184-216、App/App_DebugCli.c:253-330、App/App_DebugCli.c:500-587。

TODO //TODO 此处应该放串口启动日志截图，用于证明 USART1 bring-up、BQ Device Number、SC STATUS/ADC 均有真实输出。当前可引用的文字证据是 bms24v_platform/Core/Src/main.c:117-120、App/App_BatMan.c:257-270、App/App_DebugCli.c:157-170。

# 12. 构建、内存与初版 bring-up 顺序

当前仓库保留 CMake/GCC 路径和 Keil/MDK 工程。GCC 链接脚本定义 FLASH 128KB、RAM 144KB；Keil scatter 文件也按 0x08000000/0x20000 FLASH 和 0x20000000/0x24000 RAM 布局。FreeRTOS heap 为 32KB，需要结合任务栈、HAL、OLED 缓冲、BQ/SC 临时缓冲继续看 map 文件。

出处：CMakeLists.txt:1-14、CMakeLists.txt:55-106、bms24v_platform/gcc/STM32G0B1CBTx_FLASH.ld:1-12、bms24v_platform/gcc/STM32G0B1CBTx_FLASH.ld:108-113、bms24v_platform/MDK-ARM/bms24v_platform/bms24v_platform.sct:5-12、bms24v_platform/MDK-ARM/FreeRTOS/include/FreeRTOSConfig.h:27。

TODO //TODO 此处应该放一次 CMake 或 Keil 完整构建结果截图/日志，用于证明当前文档对应版本可编译。当前可引用的配置证据是 CMakeLists.txt:1-14、CMakeLists.txt:55-100。

TODO //TODO 此处应该放 map 文件内存占用摘要，用于证明 FLASH/RAM/heap/stack 余量。当前可引用的布局证据是 bms24v_platform/gcc/STM32G0B1CBTx_FLASH.ld:1-12 和 bms24v_platform/MDK-ARM/bms24v_platform/bms24v_platform.sct:5-12。

初版 bring-up 建议按下面顺序做：

上电前确认 SC8815 VBATS 分压实物状态，R17/R18 不能形成 BMS+ 到 GND 的短路。

使用限流电源给控制板 24V_IN 供电，先确认 5V、3V3 和 MCU 启动打印。

打开串口，确认出现平台启动打印和 App_Main 初始化日志。

用 sc/scprobe 看 SC8815 通信、AC、fault、VBUS/VBAT/IBUS/IBAT。

读取 BQ Device Number，确认 I2C/subcommand/CRC 策略。

逐串用万用表核对 BQ Cell1/2/6/9/12/16 与物理 6S 的映射。

用小电流充/放电确认 CC2 电流方向、零点和增益；阻值按 5mΩ 处理。

再做 BQ FET 状态读回、SC 低限流充电、均衡单路热验证。

# 13. Unknowns

| ID | Unknown | 当前证据缺口 | 为什么重要 | 下一步 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U-001 | BQ CC2 电流符号、零点、实测增益 | 阻值已按用户确认的 5mΩ 处理，但没有小电流充/放电实测记录 | SOC、电源状态机和限流方向仍可能受极性/零点影响 | 限流电源 + 电子负载做小电流充/放电，记录 raw/current_ma |
| U-002 | SC8815 VBATS 分压实物状态 | 规则要求 100k/5.1k，但当前网表仍显示 R17/R18=0Ω | 双 0Ω 同贴会造成 BMS+ 到 GND 风险 | 上电前拍照/万用表确认改焊或 DNP |
| U-003 | BQ TS1/TS3 NTC 型号、阻值、B 值、分压参数 | 硬件规则只说明 TS1/TS3 靠近低边采样电阻，参数未闭环 | 温度阈值、SOH、热保护和日志可信度依赖它 | 查 BOM/实物/模块资料并更新规则 |
| U-004 | OLED I2C 地址 | 代码有地址实现，但网表不能证明模块实际地址 | OLED 可能不显示或与 EEPROM 地址/总线冲突 | 上板 I2C 扫描 |
| U-005 | CAN 应用协议 | 只有 FDCAN transport，缺 ID、字节序、缩放和控制命令 ICD | 无法写上位机/整车通信文档 | 在 docs/logic 建 CAN ICD |
| U-006 | 构建与 map 占用 | 文档未捕获最新 Keil/CMake 构建截图和 map 摘要 | Word 初版无法证明对应版本可编译和内存余量 | 跑构建，补日志截图和 map 摘要 |

# 14. Conflicts

| ID | Conflict | Source A | Source B | 处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-001 | 早期蒸馏文档把当前固件描述为 bare-metal，但当前源码已创建 FreeRTOS 任务 | docs/ai_distilled/00_project_overview.md:22 | App/App_Main.c:112-117、bms24v_platform/MDK-ARM/FreeRTOS/include/FreeRTOSConfig.h:19 | 本文以当前源码为准 |
| C-002 | SC8815 网络名像 I2C3，但项目规则和代码要求 PA6/PA7 软件 IIC并处理线序问题 | official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:10-11 | docs/rules/hardware_rules.md:35-36、Int/Int_SC8815_BSP.h:31-41、Int/Int_SC8815.c:11-12 | 本文按软件 IIC 写 |
| C-003 | SC8815 VBATS 分压目标与当前网表值冲突 | 目标：docs/rules/hardware_rules.md:48 | 网表：official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:188-191 | 上电前必须人工确认实物 |
| C-004 | BQ CRC 默认状态需要与实物确认 | 规则：docs/rules/hardware_rules.md:72 | 代码保留可切换策略：App/App_BatMan.c:230-236、Int/Int_BQ76952.c:267-292 | bring-up 时用 Device Number/CRC 错误日志确认 |
| C-005 | 旧 BQ76930 寄存器讲法不能迁移到 BQ76952 | 旧 Word 段落 454-918 讲 BQ76930 单字节寄存器 | 当前接口：Int/Int_BQ76952.h:63-121、迁移说明 official_chip_docs_files/BQ76930_to_BQ76952_逻辑替换设计说明.md:58-77 | 本文按 BQ76952 direct/subcommand/Data Memory 写 |
| C-006 | 旧网表/迁移说明写 R18=0.5mΩ，但用户已确认按 5mΩ，且当前代码也按 5mΩ 配置 | 旧资料：official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:168-169、official_chip_docs_files/BQ76930_to_BQ76952_逻辑替换设计说明.md:48 | 当前确认/代码：docs/wordflow/manual_confirmations.md:7、docs/rules/hardware_rules.md:81、Int/Int_BQ76952_BSP.h:17、App/App_BatMan_Config.c:30-41 | 阻值按 5mΩ 执行；旧资料后续同步 |

# 15. Evidence Index

| 主题 | 主要证据 |
| --- | --- |
| 旧文档风格 | 尚硅谷嵌入式项目之UPS.docx 段落 5-60、101-207、454-918、919-1648、1931-2791；docs/wordflow/bms_document_skill.md:8-23 |
| MCU/CubeMX | bms24v_platform/bms24v_platform.ioc:32-45、bms24v_platform/bms24v_platform.ioc:90-165、bms24v_platform/bms24v_platform.ioc:211-249 |
| main.c 启动 | bms24v_platform/Core/Src/main.c:95-121 |
| FreeRTOS 任务 | App/App_Main.c:18-20、App/App_Main.c:22-70、App/App_Main.c:107-117 |
| BQ 硬件规则 | docs/rules/hardware_rules.md:69-84、official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:23-34、official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:168-169 |
| BQ INT 层 | Int/Int_BQ76952.h:63-121、Int/Int_BQ76952.c:27-52、Int/Int_BQ76952.c:329-625 |
| BQ APP 初始化 | App/App_BatMan.c:216-356 |
| BQ 配置 | App/App_BatMan_Config.c:6-45、App/App_BatMan_Config.c:162-318、App/App_BatMan_Config.c:399-417 |
| BQ 采样 | App/App_BatMan_Sample.c:81-127、App/App_BatMan_Sample.c:145-174、App/App_BatMan_Sample.c:177-358 |
| BQ 算法/均衡 | App/App_BatMan_Estimator.c:138-330、Int/Int_BQ76952.c:554-563 |
| SC 硬件规则 | docs/rules/hardware_rules.md:31-57、official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:2-34、official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:188-191 |
| SC INT 层 | Int/Int_SC8815_BSP.h:26-82、Int/Int_SC8815_BSP.h:551-572、Int/Int_SC8815.c:338-430、Int/Int_SC8815.c:562-595 |
| SC APP 层 | App/App_SC8815.c:99-119、App/App_SC8815.c:122-248、App/App_SC8815.c:281-354 |
| 电源状态机 | App/App_Power.c:54-121、App/App_Power.c:321-522 |
| OLED/EEPROM/FDCAN/CLI | Int/Int_OLED.h:8-30、Int/Int_OLED.c:6-31、Int/Int_OLED.c:427-464、Int/Int_EEPROM.h:7-29、Int/Int_EEPROM.c:9-135、Int/Int_CanFd.c:68-198、App/App_DebugCli.c:111-587 |
| 构建/内存 | CMakeLists.txt:1-14、CMakeLists.txt:55-106、bms24v_platform/gcc/STM32G0B1CBTx_FLASH.ld:1-12、bms24v_platform/MDK-ARM/bms24v_platform/bms24v_platform.sct:5-12 |